MCU用户手册

MCU用户手册


[image: image62.png]8 MCUEERS

BH




目录
3

第1章
产品简介

3

1.1
开箱检查

3

1.2
设备的安装

3

1.3
使用注意事项

4

第2章
快速操作指导

4

2.1
系统登陆

4

2.2
页面介绍

5

2.2.1
快捷键

5

2.2.2
系统信息

5

2.2.3
系统日志

6

2.2.4
用户管理

8

2.2.5
会场管理

10

2.2.6
模版管理

16

2.2.7
会议管理

21

2.2.8
扩展管理

27

第3章
故障排除

30

第4章
安全事项



第1章 产品简介
1.1 开箱检查
	项目
	名称
	数量
	单位
	功能简述

	1
	会议电视系统多点控制单元主机
	1
	台
	多点会议控制单元

	2
	电源线       直流     ■ 交流
	1
	根
	供电给主机设备

	3
	平行网线
	1
	根
	连接主机设备和交换设备

	4
	会议电视系统多点控制单元机箱安装附件
	1
	套
	在安装时，用来固定在指定的机柜设备上

	5
	用户手册光盘
	1
	片
	对功能以及详细的使用方法等进行了描述


1.2 设备的安装
· 首先将设备安置在网络机房相应的机柜上；
· 将电源线接入设备电源插口，将网线连接到LAN2口（由于厂商硬件配置不同，此网口可能会在LAN1口，请按照说明书配置，不影响使用），按下电源开关；
· 在客户端的PC机增加一个IP地址：10.10.10.x（x为除10以外的1~254之间的任意一个数字），子网掩码为255.255.255.0。
· 启动IE浏览器，在地址栏中输入设备的URL：http：//10.10.10.10:800，进入MCU的登录页面，输入用户名和密码（初始值为admin和1234）。登录后进入IP设置菜单，修改使用网口（LAN1-LAN2）的IP地址、子网掩码和默认网关，然后点击提交，重新启动系统。（注：启动时间大概为1分钟）。
· 安装完成，将网线接入所更改的使用网口（另一个网口），便可进入正常的工作状态。
[image: image1.png]RO us#ED BEED REMO

VGARED DA O




1.3 使用注意事项
· 系统默认的管理员用户名不能修改，密码建议您在使用时进行修改，但必须妥善保存，如果密码忘记将无法登录系统，只能通过厂家技术支持恢复MCU的出厂设置，将用户名和密码分别恢复为admin和1234。

· 严禁在修改IP、升级过程中断电、断网。
· 浏览器建议使用Windows IE 11或火狐浏览器。
第2章 快速操作指导
2.1 系统登陆
启动IE浏览器，在地址栏中键入MCU的IP地址，进入MCU的登录页面，输入用户名和密码（出厂默认管理员用户名和密码分别为admin，admin），点击确定按钮进入MCU管理页面。如图2.1-1。

图2.1-1
2.2 页面介绍
登录成功后，页面显示MCU的管理平台，如图2.2-1所示。
[image: image2.png]S0 BEER [8A] (s © Fm | & misT

» SHER SR S BIFEIR - SIHES R ERRE WLRRES RS Ft¥FH239 | AFFECC R e

» ERER
B rEER

» REAE

» REEE
s mrER
o ZmE
[FEZEE)

BOREHISA

G Fist

SGIERZE.

(=) SRR





        图2.2-1

页面中间是管理菜单，分为六大类：数据管理、扩展管理、会议管理、用户管理、系统日志和系统信息。
2.2.1 快捷键
[image: image3.png]


  ：点击后回到登录界面。

[image: image4.png]e



 ：修改本次登录的用户密码。

2.2.2 系统信息
点击“系统信息”标签，可以查看设备性能，系统版本等信息。

[image: image5.png]G R

AR -

FREEAS  5.1.1028

FEEF: 408

RS -

IS : 201606080601HD24.

BASE 4

BAFINE : 24

EUURAHE : 1920x1080

ST SR | 352288 512x288 T04x576,768x448,T68x576,1024x576,1280x720,1920x1080
STREITURS SR 1 352x288,T04x576,1024x768, 1280x720,1920x1080
BASREL 516

B 60

MRS

T H323 Bi& 3333 A RER





     图2.2.2-1
2.2.3 系统日志
[image: image6.png]26 BEER
» 8
» ERER
I EER
» REAE
» REEE
2 mrER
« ZmES
©xaEe

SGIERZE.

OGS T RGO ST G TGP P IaagS O £5 (A =
Mon Dec 14 22:53:11 2015
Iroot/source/platform4/src/app/meu/sip/SipManager cpp: 157 (_StartListeners) - Sip start listener **transport="
Mon Dec 14 22:53:11 2015
Iroot/source/platform4/src/app/meulsip/SipManager cpp: 157 (_StartListeners) - Sip start listener 192.168.1.220-5060 transport=udp
Mon Dec 14 22:53:11 2015
Iroot/source/platform4/src/app/meulsip/SipManager cpp: 157 (_StartListeners) - Sip start listener 192.168.1.220:5060 transport=tcp
Mon Dec 14 22:53:11 2015
Iroot/source/platform4/src/app/meulsip/SipManager cpp: 157 (_StartListeners) - Sip start istener 10.10.10.10:5060:transport=udp
Mon Dec 14 22:53:11 2015
Jroot/source/platform4/src/app/meu/sip/SipManager cpp: 157 (_StartListeners) - Sip start listener 10.10.10.10:5060:transport=tcp
Mon Dec 14 22:53:11 2015
Iroot/source/platform4/src/app/meu/sip/SipManager cpp: 157 (_StartListeners) - Sip start listener 127.0.0.1:5060:transport=udp
Mon Dec 14 22:53:11 2015
Iroot/source/platform4/src/app/meulsip/SipManager cpp: 157 (_StartListeners) - Sip start listener 127.0.0.1:5060:transport=tcp
Mon Dec 14 22:53:11 2015
Jroot/source/platform4/src/app/meu/app/APPManager cpp:258 (Itialize) -
Mon Dec 14 22:53:11 2015
Iroot/source/platform4/src/app/meu/app/APPManager cpp:259 (Iitialize) - intialize MCManager
Mon Dec 14 22:53:11 2015
Jroot/source/platform4/src/app/meu/app/APPManager cpp:264 (itialize) -
Mon Dec 14 22:53:11 2015
Jroot/source/platform4/src/app/meu/app/APPManager cpp:265 (Itialze) - nitialize APPMPProxy
Mon Dec 14 22:53:11 2015
Iroot/source/platform4/src/app/meu/appl/APPManager cpp:277 (itialize) -
Mon Dec 14 22:53:11 2015
Iroot/source/platform4/src/app/meu/app/APPManager cpp:278 (Itialize) - ntialize ZMQ
Mon Dec 14 22:53:11 2015
Iroot/source/platform4/src/app/meu/appl/APPManager cpp280 (itialize) -

e TS

itialize Templates ok

itialize MCManager ok

itialize APPMPProxy ok

itialize ZMQ ok





图2.2.3-1
点击“下载”，可下载详细记录的MCU系统的各项进程，方便排查系统出现的各种未知的问题。
2.2.4 用户管理
超级用户admin登录系统后，切换到[image: image7.png]& mpER



页面，点击[image: image8.png]8 mrEe



，弹出如图2.2-1的窗口，添加所需的用户组名称，比如“test”，点击空白位置自动保存：

[image: image9.png]



图2.2.4-1
若需要删除某个用户组，可以点击选择某个用户组，点击删除即可删除。

通过点击[image: image10.png]


，打开添加用户的对话框：

[image: image11.png]



图2.2.4-2
 “角色”用来定义用户是管理员还是游客，如图2.2-2。游客对应与普通操作员，不能对系统设置做修改，只能修改常用设置。

“组”用来选择之前添加过的组，来将用户划入不同用户组中。

通过点击用户列表右边的[image: image12.png]


可以删除选中的用户。

通过点击[image: image13.png]


重新编辑选中的用户。对新增用户的用户权限进行设置。

[image: image14.png]EXfER

AR admin
sl

A

e

P

48: root

[





图2.2.4-3
2.2.5 会场管理
点击[image: image15.png]


，弹出对话框，输入终端名称（首字符不能为数字）和相应IP地址，所属用户栏请选择代表将此会场信息添加至相应用户组用，默认为全不选（所有用户组均可见），选择相应带宽后点击“确定”，如图2.2.5-1。

[image: image16.png][Auto

S

admin

huangh
test

>





图2.2.5-1
[image: image17.png]



图2.2.5-2
终端信息—H323选项中可以选择是否强制打开双流，允许H239双流以及允许FECC。

[image: image18.png]



图2.2.5-3
终端信息—音频选项中，有多种音频编码方式可供选择。

[image: image19.png]#REE

=M |[(H323 | &% | wE |

R

1080P





图2.2.5-4
终端信息—视频选项中，可以对主流、辅流的编码方式、帧速率已经分辨率进行选择。

2.2.6 模版管理
终端全部添加完毕后，需对MCU的会议模版进行设置，点击“模版管理”，如图2.2.6-1
[image: image20.png]26 BEER

» SEER

» ERER
B rEER

» REAE

» REEE
s mrER
o ZmE
[FEZEE)

¥
H

G Fist

SGIERZE.

(=) SRR

P

BE | AR





图2.2.6-1
选择添加模版，

[image: image21.png]adrmin
huangh

test

1>





图2.2.6-2
输入会议名称（首字符不能为数字），选择会议带宽，所属用户栏请选择代表将此会场信息添加至相应用户组用，默认为全不选（所有用户组均可见），进入下一选项

会议时长，表示会议持续时间，上图表示会议开始后2小时02分后结束会议。
[image: image22.png]Flls==

L

RENE TR v ms(mE Y] sam0
; y

F o 3 &

] ]

a a

; y

F o 3 &

] ]

ra ra

o BB





图2.2.6-3
预设布局有三种模式，Lecture Mode（演讲模式），Discuss Mode（讨论模式）和Manual Mode（手动模式）

演讲模式：某个会场作为演讲会场，其余会场均显示演讲会场，演讲会场可以通过MCU控制观看任意会场。

讨论模式：所有会场均为分屏模式，其中分屏数量由管理者设定。

手动模式：用户可以设定演讲者收看会场，主席收看会场及普通用户收看会场。

角色视图有三种模式，Monitor（主席），Speeker（演讲者）和Normal（听众用户）

分屏模式有1，2，3，4，5+1，9，8+2，12+1，16分屏等9种模式。

点击模版会场的[image: image23.png]


 ，选择入会的会场名单。

[image: image24.png]



图2.2.6-4
模版信息—音频，选择会议的音频编码方式。

[image: image25.png]



图2.2.6-5
模版信息—视频，可以对会议主流、辅流的编码方式、帧速率已经分辨率进行选择。

所有设置均完成后，点击确定即可。

模版设定完毕后，在模版信息的后方[image: image26.png]


，[image: image27.png]


为修改会议模版，[image: image28.png]



为删除会议模版，[image: image29.png]


 为召开预定会议。

注：模版设置完成后，在参数设置--系统设置中的如下选项需另外设置：

1、终端自动重邀功能：参数设置—系统设置—APP标签页—APPReconnect选项打勾。

[image: image30.png]-

(RIFERRIERR)
APPEnableSpeakerExt
(RIFEAERIEER)
APPHallBitrate
(RITHEE)
APPHallName
(CRITEHR):

APPIncomingCallCheckBW
(RN ETREIFIUTES):
APPIncomingUseDisplayName
(FNEREAETERBIERITER)
APPMPAddresses

(MPTIsRIBHESR):
APPOnlyOneMonitor

(RE—AER).

APPOnlyOneSpeaker
(RE—NEHE):

Decoder | Encoder | FlowControl | GK | H323

1920000

<

_RALL_

127.001

“APPStartT emplateF orncomingCall
(EEREFNERFTRS):

ICE

Ml

A





图2.2.6-6
参数设置—常用设置中自动重连打勾。

[image: image31.png]NATSESIE:
R
2R Y
2spEmE: | 00FF00

SFEAN |25 (0-100)

SFENE bR





图2.2.6-7

2、启用双流功能，参数设置—系统设置—APP标签页—APPEnableAllExt选项打勾。[image: image32.png]B8l PP | call | cap | DataB: Decoder | Encoder | FlowControl | GK | H323 | ICE | Mc[E3

APPAllowAnylncomingCall
(AR
APPAllowTerminallncomingCall
(GFEFMRIFFN):
APPDefaultTemplateForincomingCall

SSIREIERASIY

APPEnableAllExt
(SHFRTESIFRERR).

(A EREERR)
APPEnableSpeakerExt
(GFRHERERR)

APPHallBitrate 1350000

(KT

APPHallName | pa[ |

TER) =
APPIncomingCallCheckBW
(RN ETREIFIUTES):

APPIncomingUseDisplayName
(FNEREAETERBIERITER) V|

A

<





图2.2.6-8
3、终端远遥的连续性操作，参数设置—系统设置—Call标签页—FECCSendContinue选项打勾。

[image: image33.png]Bl AP | cail | cap | Datab:

Decoder | Encoder | FlowControl | GK | H323 | IcE | mcES

EnablelPELA
(SEHFIPELA):

EnableVideo

TR

EnableVideo2

TR

EnableXNACK
(FYFXNACKEEEHLH))

FECCSamplingRate [5
(FECCRAER)

A

<

FVUinterval 50000
(IR RLER):

<

FVUMinlnterval (5900
(IR R NERR):

H225ListenPort 1759
(H.22545075% 1)

H225Version [
(H.2258575)

H239PRAckunsianedMin: 71

<

<





图2.2.6-9
2.2.7 会议管理
点击响应模版后方的[image: image34.png]


，弹出

[image: image35.png]1Pites:

AER

127.0.0.1(i5)

511028





点击开始会议，会议召开后，自动转入会议管理
[image: image36.png]o6 HEEE

s sER

s ERER
B rEEE

» BEAE

» REEE

» SIPAR

» SIPEE
s mrEE
o 2R

m

A

G R

test!

A127.0.0.1 - test1) 25 o -c20] RSl | & FFER & XAEE @ THIEE Q ISR O %S [ § RS
* | 2B= e RS BT 2 ® P 3

= s h323:192.168.1.152 W & ER Q) B\ & TR OB 0=

- mEm 1323192, 168.1.64 YER QL & O B

= 192.188.1.41 h323:192.168.1.41 Livi &ER| QM (&R QB

i Sl nAIm 0| o= 2 SUFEESE 88 ESH B EHEE





图2.2.7-1
会议管理分成左右两部分，左侧“会议列表”和右侧“会场列表”

左侧“会议列表”

[image: image37.png]LW

test

(=) SRR





   图2.2.7-2
   会议列表中列出了所有正在召开的会议，在某个会议中有[image: image38.png]


。

[image: image39.png]


 结束当前某个会议；

[image: image40.png]


结束当前的所有会议。

右侧“会场列表”

[image: image41.png]A127.0.0.1 - test1) 25 Ee [ EF | & FEE & XEEm @ IFHEEE W HEEEE O RS (6 R
x 2mE 2558 TR EUEE Wi 2 W = #
o s h323:192.168.1.152 biti = (] st & =R Q B\ & TR OB (Y
- mEm 1323:192.166.1.64 2T 0 & QB O
= 192.188.1.41 h323:192.168.1.41 Wig (=l sER| QWY AWR OBH| O





图2.2.7-5

点击单一会场可以分别设定此会场为主席、演讲者或普通与会者，默认为普通与会者。

单一会场后方有

[image: image42.png][z (&= W (TR (OBH| @




  

分别指：连接（挂断）此会场，打开（关闭）此会场麦克风声音，打开（关闭）此会场扬声器声音，允许（不允许）此会场发送双流，删除此会场，此会场呼叫信息和远遥。

点击下方的

[image: image43.png]O SUSEERE 8 2EsF B s o 26 [




会议多画面设置出现下图：

[image: image44.png]192.168.1.41 () P N ows [EmE Y
! B
M2 () r
AeEe:
E °
e )
[ =A





图2.2.7-3

左侧上方会议会场中终端列表后有（*）说明此终端在呼叫连通状态。 

参考前面新建会议模版内会议布局。
假定会议中设置了主席，设置了演讲者，主席和演讲者分别观看不同的画面，只需选择相应的角色视图，然后将左上方的会议会场中的选定会场拖动到右侧即可。

比方说有A、B、C、D会场参加了会议，主席需要看到A会场，演讲者需要看到B会场，其他会场均看分屏。首先，在预设布局选择手动模式，角色视图选择主席，分屏模式选择1，将A会场拖动到右侧框内；角色视图选择演讲则，分屏模式选择1，将B会场拖动到右侧框内；角色视图选择听众，分屏模式选择4，将左侧四个会场分别拖动到右侧4分屏中即可。

[image: image45.png]&



  更改子画面显示方式，点击后显示：
[image: image46.png]FEERRE

BHAE: © g
© BEHE
B 3 #»

B#





图2.2.7-4

有轮询，语音激励两种种模式，

轮询，时间间隔在1—999秒内可调。

语音激励，设置此种方式需打开全场麦克风，根据发言者的语音，激励画面显示。

注：只有在同一个画面显示两个以上会场时方可进行轮询显示。

应用场景：

1、 主会场与被点名分会场互看,其他会场看主会场
操作步骤：多会议画面选择演讲者模式，主会场设为演讲者，被点名分会场设置为主席，角色视图中选择演讲者，下方拖入主席，完成后角色视图中选择主席，下方拖入演讲者。点名时只需将不通分会场设置为主席即可。

2、 主会场轮询观看分会场,分会场看主会场
操作步骤：多会议画面选择演讲者模式，主会场设为演讲者，角色视图中选择演讲者，将左方模版会场中需要轮询的会场以Ctrl+需要轮询的会场选中后拖动至右方，点击更改子画面显示方式键选择轮询时间即可。

3、 主会场和其他分会场都看发言会场
操作步骤：多会议画面选择演讲者模式，某会场设为演讲者，角色视图中选择演讲者，将左下方角色清单中演讲者拖动至右方即可。

4、 控制室(一个会场)一直看所有会场多画面
操作步骤：多会议画面选择演讲者模式，控制室（一个会场）设置为主席，角色视图中选择主席、分屏模式，然后在下方依次拖入左侧模版会场中的会场即可。

5、 与录播服务器的配合使用。

操作步骤：会场管理—添加，

[image: image47.png]E
S
sopm [H323
wE (M
HE:




图2.2.7-6

填写名称，序号可不填写，会场类型H323，选择合适网络带宽。

[image: image48.png]IPii: [192.168.1.21 x

E 164504
EHITFARAE O
RHFH239:

sFFECC: [




图2.2.7-7

添加录播服务器的IP地址，如果是使用GK，请填写E.164别名（IP地址栏不填写）；模版管理中在需要录制会议的模版中加入录播服务器，然后召开会议。

注意：会议开启后，由于录播服务器没有输出画面，所以，在子画面布局或者演讲者、主席角色中均不需要将录播服务器的画面放入。

2.2.8 扩展管理

界面中选择网守用户，可以看到注册的设备信息。（视频会议终端只需在终端侧输入网守地址和要注册的ID即可，网守里无需配置终端地址。）

[image: image49.png]o6 BiREE FIFAA:

» 2HEE % P Ef64 | H3231D

» RRER 1 192.168.1.220:1720 3333 meu
TRER

» FISFRA
» FIFRIE

sArEE

ARER & R

EWIIEAE.





图2.2.8-1

网守设置

点击“网守设置”，配置网守参数。如图2.2.8-2，2.2.8-3所示。

[image: image50.png]? EHEB @ SHAS-| @ BHiRs [F0EE ™

26 BEER

» poEER

» ERER
B rEER

» REAE

» REEE
s mrER
o ZmE
[FEZEE)

AIW(127.0.01 - tes) RIFHE:

LW

test

=
[E]

q

=5 e 2HES
test1 h323:192.168.1.220
test2 h323:192.168.1.221

SSEERS 8 gEsd 8 e

A

SRS





图2.2.8-2

[image: image51.png]Bl GK

np
GKEE#
H245% B
g0 1721 (1-65534)

Q9313 MEE:  20000-20999

H2453% OB 2100021999

IFOYEES: | 100000

RESUEEEESRE [





图2.2.8-3

需要修改的是外部IP地址，如果是通过NAT方式做的网络配置，则需要在此处输入外部网络IP。（注意：如使用双网口外部地址无需填写。）

在参数设置—系统设置中，找到GK标签页，更改E164ID(此处代表的是MCU)名称，及勾选EnableGD选项。

[image: image52.png]E1B4ID
e 1542

EnableGKAuthenticator
(RIFCIERER):

EnableGKPrefix [
@ g

EndPaintName
e
e

EndPointTypeMCU []
(EEHERMCL)

GKAddress
(Gt

GKLacalAddress
(EARIAIRASHILE).

GKNoAdmissionReguest [7]
(RAGKIEFIMETRAIT (FEE
ARQ))

I

i)





图2.2.8-4

以上设置均完成后，需重启设备。

 添加GK会场：

在会场管理页面，选择添加，如下图：

[image: image53.png]e [H23
wE 2™





图2.2.8-5

填入名称，序号（可不填写），会场类型（H323），选择合适带宽。

[image: image54.png]1Pt

E 164504
EHITFARAE O
RHFH239:
SFFECC: [




图2.2.8-6

仅需填写客户已分配好的E.164别名。

全部终端添加完毕后，在扩展管理—网守用户中，可以看到已注册成功的终端，其中第1条是MCU本身，第2条开始为终端的注册信息。

[image: image55.png]S0 SRR A | © 2EEETE | & R
2mER = P E1ee 3D | XE | WEIE
BRER [ 1] 192.168.1.218:1720 3333 mew )

B rRER 2 testn0t 192.168.1.17:1720 4003 wang.. & 5

R=pAR
RiEE





图2.2.8-7

终端注册方法

[image: image56.png]L:aU)

fit]

H
2

RE

RN N & a

£

e

L]

mer ¢ Fa

6Kl

HERR

KRS

sy

219.148.141.176

4003

4003

w7





            图2.2.8-8

如需进行GK级联，请参见如下设置：

1、 上级MCU设置方法 ：

1、会场管理，添加所有所需要呼叫的终端的短号，包括下级MCU的短号。

2、所有终端都添加完毕，在终端上的GK注册中填写相应信息，然后在扩展管理的网守用户中查看是否所有终端都注册成功。

3、添加模版，请参见2.2.6。

4、打开参数设置—网守设置，堆叠标签页，添加邻居

[image: image57.png]SRiEMsrERaT |2

© FhsEE

B

primary

=T
192.188.1.220





图2.2.8-8

[image: image58.png]E=
1P

i





图2.2.8-9

注意，此处名称为英文或者数字，一定不能是中文。IP地址为下级MCU地址，前缀为下级MCU中所有短号的前缀。一台MCU中所有终端包括本级MCU前缀要统一。

确定后，MCU需重新启动。

2、 下级MCU设置方法。

1、 会场管理，参见上级MCU设置方法，添加所有下级MCU所管理的终端的短号，包括上级MCU的短号。

2、所有终端都添加完毕，请在终端上的GK注册中填写相应信息，然后在扩展管理的网守用户中查看是否所有终端都注册成功。

3、添加模版，请参见2.2.6。

4、打开参数设置—网守设置，堆叠标签页，添加邻居

[image: image59.png]SRiEMsrERaT |2

© FhsEE

B

primary

=T
192.188.1.220





图2.2.8-10

[image: image60.png]E=
1P

i





图2.2.8-11

注意，此处名称为英文或者数字，一定不能是中文。IP地址为上级MCU地址，前缀为上级MCU中所有短号的前缀。下级MCU所添加的短号前缀不要和上级MCU的添加前缀相同。

确定后，MCU需重新启动。

以上设置都完成后，打开参数设置—系统设置—APP标签页，

[image: image61.png]APPAllowANyIncomingCal

APPAllowTerminallncomingCall

APPDefaultTerplateF orincomingC{ MOUSREEE]

“APPEnableAllExt





图2.2.8-12

在APPDefaultTemplateForIncomingCall选项中，填入下级MCU所建立的模版的模版名称，点击确定即可，此处无需重启。

3、 会议开启流程：

上级MCU中，点击需要开启的会议模版，进入会议，下级MCU会自动启动响应的模版，会议画面切换请参见说明书。

第3章 故障排除
· MCU提供了2个以太网口，各有什么用途？怎样配置他们的IP？
在这2个以太网口中，LAN1为正常工作端口，LAN2口为配置端口，其IP地址为固定的：10.10.10.10，子网掩码：255.255.255.0，由此端口登录，在网络设置的界面中即可LAN1口进行IP设置。根据硬件配置不同，LAN1和LAN2口或许会调换。
· MCU的网口与交换机网口的配合上有什么特殊要求吗？
MCU的网口为两个10M/100M/1000M自适应网口，所连接交换机为绑定百兆网口，如果通过MCU呼叫终端图像质量出现问题，需要把交换机的网口同样改为自适应。
· 为什么终端无法发送双流？
检查终端是否正常接入了第二路视频流，如果使用PC机注意切换视频信号的切换；
检查需要发送双流的终端是否具备点对点发送双流的功能；

检查会议是否支持双流；

检查MCU的H.323设置中是否选中支持H.239呼叫。
· 为什么会议开始无法邀请一个终端上线？
检查网络连接是否畅通；
检查MCU和终端的IP地址和网关是否正确；
检查是否使用了GK，MCU和终端是否都成功注册到了GK上；
重新启动终端。
· 为什么通过浏览器无法找到MCU？
如果MCU刚刚启动成功，需要等待一分钟；
检查网络连接；
检查网络中是否存在IP冲突；
使用交叉线直接连接MCU的LAN2口和PC机，检查MCU网口配置是否正确；
重新启动MCU。
· MCU产品支持哪些音视频协议？视频帧率是否可调？
音频协议支持G.711A、G.711U、G.722、G.722.1、G.728、G.729、G.723.1，G.722.1C； 视频协议支持H.261、H.263、H.264、H.265；多分屏下的的帧率在1－60帧间可以任意设置，会议过程中可以随时调整。
· 终端呼不上MCU，如何解决？
先查看MCU默认会议设置的呼叫带宽，终端发起呼叫的带宽需要与MCU上配置的默认会议带宽一致；

然后查看MCU的会议呼入模式。

· 会场画面出现频繁抖动，什么原因？如何解决？
该情况的出现应该是网络丢包比较严重，有终端在不停的请求I-Frame，查看哪个会场丢包比较严重，并对网络连接进行调整。
· 召开大会时，会场数量比较多，容易出现声音自激，如何解决？
召开会议时，选择关闭全场麦克风，然后再按需将会场加入混音。
· 如果需要同其他视频会议系统联合召开视频会议（比如两个城市的市政府视频会议系统之间）该如何进行设置？
MCU可以和任何支持标准H.323协议的MCU进行级联，操作也十分简单：只需要把对方的MCU当作终端添加进各自的会议列表中就可以了。
· 如果级联时图像出现递归该怎么解决？

图像出现递归是由于两端MCU互相广播对方的图像造成的，（如：A、B两台MCU进行级联时，“A”MCU想要观看“B”MCU下面的b会场的图像，所以此时“A”MCU广播“B”MCU；而如果此时“B”MCU也在广播“A”MCU，这样就会造成图像递归的现象。）

用户在召开级联会议时只要保证不要让级联的两台MCU同时广播对方的图像，那么递归的问题就可以得到避免了。

第4章 安全事项
请您仔细阅读本注意事项并保存本注意事项以备参考。
· 请您遵照产品的警告标志及注意事项。
· 切勿将产品靠近水源或水汽较大的环境。
· 切勿将产品放置于不稳定的推车、桌面和椅子上，以免产品滑落而损坏。
· 产品必须在标签上注明的电压类型下正常工作。
· 请勿放置任何物品于电源线上，也不要将其置于容易被踩踏的地方。
· 使用延长线时请注意，插在同一延长线上的电器的总用电量不得超过延长线的电流负载值。同时，同一插座的耗电量不得超过保险丝的负载值。
· 切勿将其它物品插入本产品的插槽内，以免误触电路，造成短路、起火或触电。
· 请使用本机型所附赠的电源线。
· 请您将工作温度保持在15-40摄氏度，工作湿度保持在30%至90%非凝结。

· 请务必保证供电电源可提供交流110-240V，50/60Hz。

Avarad 系列MCU


用户手册








第 2 页

第 1 页


